2018

Отличное качество

Идеальный сервис

Модель：Seaory S20

Настольный карточный принтер

Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd.

Инструкция по эксплуатации

Заявление

- Copyright

Авторские права © Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd. Все права защищены.

Пользователи должны соблюдать последние правила об авторском праве в своих странах. Это руководство, будь то в электронном файле, текстовой версии или других форматах, никогда не может быть частично или полностью скопировано, переведено или распространено каким-либо образом по любой причине без письменного разрешения от Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd. Пожалуйста, простите что никаких изменений в этом руководстве в дальнейшем не будет замечено. Компания Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd. не несет ответственности за любые ошибки (если таковые имеются) в данном руководстве, случайное повреждение принтера или убытки, вызванные содержанием этого руководства.

Все изображения и спецификации в этом руководстве предназначены для облегчения описания, в то время как фактические характеристики подлежат заказу. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к спецификациям продуктов на веб-сайте Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd.

Гарантия

Что касается условий гарантии и ограничительных положений, пожалуйста, обратитесь к гарантийному талону, прилагаемому к упаковке принтера. Благодарим вас за выбор карточного принтера Seaory серии S, чтобы начать успешное сотрудничество между нами. Разнообразная высококачественная персонализация удостоверений личности, карт Visa, членских карт и т. Д. Может быть реализована простым управлением этими принтерами для карт. Вы должны убедиться, что расходные материалы для принтера, которые вы купили, от оригинального производителя. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.seaory.com. Если обнаружены какие-либо ошибки, сообщите нам об этом по электронной почте: info@seaory.com.

Обозначения

Больше информации

Специальное предупреждение

- Предупреждающие знаки

|  | Значение: Оборудование с этикеткой разработано и оценено только для высоты 2000 м над уровнем моря. Следовательно, это применимо только к приложениям безопасности на высоте ниже 2000 м. При использовании на высоте более 2000 м может возникнуть угроза безопасности. |
| --- | --- |
|  | Значение: Оборудование с логотипом разработано и оценено только в соответствии с нетропическими климатическими условиями. Поэтому он подходит для безопасного использования только в нетропических климатических условиях. При использовании в тропических климатических условиях может возникнуть угроза безопасности. |

Это продукт класса А. В домашних условиях этот продукт может вызывать радиопомехи, и в этом случае от пользователя может потребоваться принять соответствующие меры.

Содержание

1.1	Характеристики продукта	1

1.2	Основные функции	1

1.3	Особенности	1

2.	Параметры	1

3.	О продукте	2

3.1	Размер	2

3.2	Верхняя часть	3

3.3	Задняя панель	4

3.4	Передняя панель	4

3.5	Нижняя часть	5

3.6	Внутренняя структура	6

4.	Аксессуары	7

4.1	Содержимое коробки	7

4.2	Список аксессуаров	7

4.3	Установка чистящего ролика	8

4.4	Установка риббона	9

4.5	Установка кабелей	11

5.	Установка драйвера	12

5.1	Операционная система	12

5.2	Перед установкой	13

5.3	Этапы установки драйвера (интерфейс USB)	13

6.	Настройки драйвера	17

6.1	Параметры печати	17

6.2	Настройка типа риббона	18

6.3	Настройка ориентации печати	18

6.4	Настройки поворота страницы	19

6.5	Настройка режима подачи карт	19

6.6	Настройка выдачи карты	20

6.7	Расширенные настройки параметров ввода и вывода карты	22

6.8	Настройка цвета изображения	23

6.9	Настройка области печати	25

6.10	Настройка кодирования магнитной полосы	27

6.11	Настройка нагрева печатающей головы	29

6.12	Настройки принтера	30

6.13	Калибровка положения	31

6.14	Инструмент для очистки	32

6.15	Настройка кодирования магнитной полосы	33

6.16	Регулировка натяжения ленты	34

6.17	Другие инструменты	35

7.	Тест печати	36

7.1	Страница тестирования драйвера	36

7.2	Seaory iCARDE программное обеспечение для дизайна карт	38

8.	Чистка и уход	38

8.1	Замена чистящего валика	38

8.2	Путь движения чистящей карты	38

8.3	Очистка печатающей головы	41

9.	Замена печатающей головы	43

10.	Общие коды неисправностей и решения	48

11.	FAQ	49

11.1	Принтер не печатает	49

11.2	Принтер выдает белые карты	49

11.3	При частичной или ошибочной печати	49

11.4	Если напечатанная карта имеет дефект	50

11.5	Когда на распечатанной карточке появляется белая линия	50

11.6	Когда на распечатанной карточке появляются белые вертикальные или цветные линии	50

11.7	Когда на распечатанной карточке появляется размытое изображение	50

## Характеристики продукта

## Основные функции

- Односторонняя печать

- Ручная подача

- Внутренняя ручная подача, сигнал об отсутствии карты, мало карт, неисправный слот для карты был заполнен

- Удержание карты, автоматическое восстановление по таймауту

- Гибкое изменение подачи и выдачи карт

- Дополнительные модуль

- Двух интерфейсный модуль кодирования карт

- Модуль кодирования бесконтактной идентификационной карты

- UHF модуль

④Модуль кодирования карт с магнитной полосой

- Поддержка полноразмерной ленты YMCKO, полупанельной ленты 1/2 ymcKO, однотонных лент (черный, белый, красный, синий, золотой, серебряный)

## Особенности

A.  Высокое разрешение печати

Б. Возможность непрерывной печати карт, экономия времени и затрат на рабочую силу

C. Простое и удобное управление

D. Легкий корпус, простота обслуживания

E. низкий уровень шума

F. Высокая скорость печати

# Параметры

| Название | Seaory S20 desktop single-sided card printer |
| --- | --- |
| Метод печати | Dye sublimation (Direct-to-card) |
| Питание | AC 100~240V, 50/60 Hz DC 24-25.5V, 2.7 A |
| Запечатка | ISO CR80 (53.98mm×85.60mm) edge-to-edge printing |
| Качество печати | 300dpi × 300dpi (300dpi × 600dpi optional) |
| Скорость | Monochrome printing: 3-5s per card(single-sided) Full-color (YMCKO) printing: 20s per card(single-sided) |
| Материал карты | PVC / composite PVC / other material upon request and validation |
| Толщина карты | 0.3-1.05mm |
| Память | 128M |
| Операционная система | Driver support: Windows XP/7/8/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, Android |
| Дисплей | Chinese:8 characters per line, 2 lines English:16 characters per line, 4 lines Support multi-language |
| Условия эксплуатации | Regular running temp.: 15℃-30℃ (59-86℉)，20%-65%, RH non-condensing Lowest / Highest running temp.: 0℃(32℉)/40℃ (104℉)，20%-65% RH non-condensing |
| Уловия хранения | Temp.: -5℃-70℃(23-158℉)，20%-70% RH non-condensing |

# О продукте

## Размер

S20 размер : 244мм(Д)×160мм(Ш) ×208мм(В), Вес : 4.5кг

160мм

208мм

244мм

## Верхняя часть

Индикатор ошибки

Индикатор состояния

LCM экран

Рычаг открытия

Вентилятор

Панель управления

Описание основных функций：

(1) Рычаг открытия крышки: поднимите этот рычаг, чтобы открыть крышку.

(2) Кнопки панели управления: запрос и установка параметров карточного принтера.

(3) Экран LCM: отображение параметров и состояния карточного принтера.

(4) Вентиляционное отверстие: отвод тепла, выделяемого карточным принтером и печатающей головкой.

(5) Индикатор ошибки: горит красным, если карточный принтер не готов или неисправен.

(6) Индикатор состояния: зеленый свет означает, что карточный принтер работает нормально.

## Задняя панель

Кнопка включения

Входное отверсие для карт/ подача карт

USB

Вход питания

Описание основных функций：

(1) Интерфейс USB: интерфейс типа USB-B, подключение напрямую к ПК.

(2) Питание: 24-25,5 В постоянного тока, 2,7 А.

(3) Выключатель питания: подключение или отключение питания.

## Передняя панель

Выходное отверстие для карт

Описание основных функций：

Выходное отверстие для карты: это может быть ручное отверстие для подачи одной карты или выходное отверстие для задней карты. Длина выхода карты может быть установлена свободно.

## Нижняя часть

Штрих-код с производства

Нижняя крышка

Штрих-код карточного принтера

Штрих-код карточного принтера: информация, необходимая, когда вам нужны наши технические услуги.

Описание основных функций：

Нижняя крышка: место для установки модуля кодирования карты с магнитной полосой и чип-карты.

## Внутренняя структура

A

B

C

D

E

F

Описание основных функций：

A Вентилятор: поглощает и отводит тепло печатающей головки, когда она работает.

B Печатающая головка: требуется регулярная чистка.

C Картридж с лентой: аксессуар для установки ленты.

D Чистящий ролик: убирает липкую пыль с поверхности карты, улучшает эффект печати.

E Ролик захвата ленты: для использованной ленту.

F Ролик подачи ленты: для неиспользованной ленты.

# Аксессуары

## Содержимое коробки

Коробка с аксессуарами

S20 принтер

Пенополиэтилен

## Список аксессуаров

Кабель питания

1шт

Адаптер питания

1шт

USB кабель

1шт

Чистящая палочка

1шт

CD

1шт

Чистящий ролик

1шт

Чистящая карта

5шт

Описание основных функций：

(1Адаптер питания: преобразование постоянного напряжения.

(2) Кабель питания: подключите к адаптеру питания.

(3) USB-кабель: коммуникационное соединение между ПК и карточным принтером.

(4) Чистящий ролик: липкая пыль с поверхности карты, улучшает эффект печати.

(5) Чистящая карточка: двусторонняя стандартная карточка 3M, внутренняя карточка принтера чистящих карточек пропускает пыль в канале.

(6) Чистящая палочка: чистка печатающей головки.

(7) Компакт-диск: программное обеспечение ICARDE для хранения, драйвер карточного принтера, инструкция по эксплуатации и т. д.

Установка и использование

## Установка чистящего ролика

Шаг 1: Аккуратно откройте верхнюю крышку принтера.

Шаг 2: Достаньте держатель для риббона.

Шаг 3: Чтобы не прерывать нормальную работу карточного принтера, следуйте приведенному ниже изображению, чтобы удалить пенопропилен, который находится внутри принтера

Шаг 4: Удалите верхний слой с поверхности чистящего валика, возьмите чистящий валик за обе стороны рукой и установите в принтер

Чистящий валик предназначен для поглощения пыли с карты и ролика подачи карты, что улучшает эффект печати.

## Установка риббона

Шаг 1: Откройте коробку и вытащите риббон.

Чистящая карта

Риббон

Чистящий валик

Чтобы обеспечить нормальное использование принтера, используйте оригинальный риббон Seaory..

Шаг 2: Установите риббон на держатель согласно цветовым указателям.

Красный – для нового риббона, белый – для намотки использованного риббона.

Шаг 3: Как показано на рисунке ниже, возьмите ленту риббона, установите и закройте верхнюю крышку.

Направление установки ленты: красный ролик рядом с выходным отверстием для задней карты (слева), белый ролик рядом с входным лотком (справа).

## Установка кабелей

Шаг 1: Выньте шнур питания и адаптер питания из коробки с принадлежностями. Подключите все кабели, как показано ниже..

Кабель питания

Адаптер питания

Шаг 2: Подключите кабель питания к принтеру, а адаптер питания к розетке.

Адаптер питания

Розетка

Принтер

Чтобы карточный принтер работал стабильно, используйте оригинальный адаптер питания

Шаг 3: Установка кабелей интерфейса связи

Установка интерфейса USB: интерфейс USB-A (квадратный) подключается к ПК, а интерфейс USB-B (круглый) подключается к USB-порту карточного принтера.

USB-A interface (round type)

USB-B interface

(square type)

# Установка драйвера

## Операционная система

Поддерживает Windows XP/7/8/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016,Linux, Android

## Перед установкой

（1）Драйвер может быть загружен с сайта www.seaoryprinter.com  или с диска в коробке с аксессуарами

（2）Некоторые антивирусные приложения останавливают установку драйвера, поэтому перед установкой закройте все антивирусные приложения. После завершения вы можете открыть все антивирусные приложения.

Драйвер будет постоянно обновляться

（3）Не включайте карточный принтер, пока установка драйвера не будет завершена.

（4）Заранее подключите источник питания карточного принтера и интерфейс USB (см. Раздел 5.5 ).

## Этапы установки драйвера (интерфейс USB)

Пожалуйста, установите драйвер и закройте все антивирусные приложения перед установкой.

Шаг 1: Дважды кликните на иконку “Seaory S series driver exe”.

Шаг 2: Затем нажмите кнопку «Установить», как показано на рисунке ниже.

Шаг 3: Подождите минуту.

Шаг 4: Пожалуйста, выберите «всегда доверять программному обеспечению от «Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd.». во всплывающих окнах, затем нажмите кнопку «Установить».

Шаг 5: Нажмите кнопку «Готово», как показано на рисунке ниже, после чего драйвер будет установлен.

Шаг 6: Включите карточный принтер, драйвер карточного принтера установится автоматически. После этого нажмите «Панель управления - Оборудование и звук - Устройства и принтеры», и вы увидите, что Seaory S20 полностью установлен.

# Настройки драйвера

## Параметры печати

Наведите указатель мыши на выбранный «принтер Seaory S20» и нажмите правую кнопку, в меню принтера выберите «Параметры печати».

Страница параметров печати

## Настройка типа риббона

Наведите указатель мыши на выбранный «принтер Seaory S20» и нажмите правую кнопку, в меню принтера выберите «Параметры печати».

Автоматическое определение установленной ленты является вариантом по умолчанию, и рекомендуется оставить ее.

（2）Когда параметр «Автоматически определять установленную ленту» был отменен, тип ленты необходимо установить вручную из следующих вариантов.

## Настройка ориентации печати

（1）Наведите указатель мыши на выбранный «принтер Seaory S20» и нажмите правую кнопку, в меню принтера выберите «Параметры печати».

Выбрана по умолчанию альбомная ориентация.

## Настройки поворота страницы

По умолчанию не установлено. Если выбрано «повернуть на 180», страница печати будет повернута на 180 градусов.

## Настройка режима подачи карт

Наведите указатель мыши на выбранный «принтер Seaory S20» и нажмите правую кнопку, в меню принтера выберите «Параметры печати».

По умолчанию: ручная подача карт по частям из переднего слота. Подача из заднего слота необязательна

Передняя часть

Задняя часть

## Настройка выдачи карты

Наведите указатель мыши на выбранный «принтер Seaory S20» и нажмите правую кнопку, в меню принтера выберите «Параметры печати».

По умолчанию: Карточка выходит из заднего слота после завершения печати.

Дождитесь извлечения: после печати карта остается в движущейся дорожке принтера и не выплевывается.

Передняя часть

Задняя часть

## Расширенные настройки параметров ввода и вывода карты

Настройка по умолчанию, как показано ниже:

Может регулироваться в соответствии с фактическими требованиями приложения.

## Настройка цвета изображения

Драйвер по умолчанию является оптимальным, обычно его не нужно менять, если нужно, вы можете настроить.

Сброс: означает восстановление заводских настроек цвета изображения по умолчанию.

Применить: после установки нового значения параметра нажмите «Применить» для использования новых настроек.

## Настройка области печати

（1）Область печати по умолчанию - печать всей страницы.

По умолчанию YMCO и K - печать от края до края.

Черная область на изображении выше - это область печати

（2）Настройка области печати

Щелкните «Добавить область», введите или отрегулируйте значение X, Y и значение длины и ширины.

- Красная двойная стрелка: показывает расстояние от оси X до белой области.

- Двойная желтая стрелка: показывает расстояние от оси Y до белой области.

- Зеленая двойная стрелка: обозначает длину белой области (без области печати).

- Фиолетовая двойная стрелка: обозначает ширину белой области (без области печати).

Черная область на изображении выше - это область печати, белая область – это незаполненная область.

## Настройка кодирования магнитной полосы

Функция: для любого ПО редактировать текст между символами фильтра, при печати принтер кодирует тот же текст.

Track 3 кодируемая информация:

201144662224855

Track 2 кодируемая информация:

00201901553118

Track 1 кодируемая информация：ABCD2233290000001

## Настройка нагрева печатающей головы

Когда цвет изображения относительно светлый, необходимо увеличить значение нагрева печатающей головы. Когда цвет печати темный или лента легко рвется, необходимо уменьшить значение нагрева печатающей головы.

      - YMCKO для риббона YMCKO

      - K для монохромного риббона

      - Reset – возвращение к заводским настройкам

## Настройки принтера

Информацию о карточном принтере можно найти на рисунке ниже.

Во время установки драйвер выберет тот же язык, что и операционная система вашего компьютера. В будущем будет поддерживаться больше языков.

## Калибровка положения

Чтобы исправить положение печати, когда на карточках появляется белый край. По умолчанию коррекция не требуется.

Печать тестовой карты

- L – передний край, уменьшите значение L, если передняя сторона имеет белый край.

- T – задний край, уменьшите значение T, если на задней стороне есть белый край.

- Увеличивайте значение L и T, если лента легко рвется.

- S – боковая сторона, уменьшите значение S, если сторона имеет белый край.

Рекомендуется постепенно добавлять или вычитать значение параметра на 1 единицу в соответствии с результатом печати.

## Инструмент для очистки

Отложение пыли или загрязнений внутри карточного принтера может вызвать повреждение важных деталей и повлиять на качество печати. Поэтому рекомендуется чистить принтер при замене ленты или, по крайней мере, один раз в месяц.

Шаги очистки в соответствии с инструкциями драйвера следующие:

Шаг 1. Выньте чистящую карту из коробки для принадлежностей и удалите гиалиновый слой 3M с обеих сторон чистящей карты.

Шаг 2: Откройте верхнюю крышку карточного принтера, выньте картридж с лентой и закройте верхнюю крышку.

Шаг 3. Вставьте чистящую карту во входной лоток.

Шаг 4: Нажмите «ОК». Карточный принтер начнет самоочищаться.

Шаг 5: После завершения очистки установите картридж с красящей лентой в карточный принтер.

Чистящая карта

## Настройка кодирования магнитной полосы

Основная функция - чтение и запись карты с магнитной полосой.

- Кодирование полосы тест записи данных на карту с магнитной полосой.

- Считывание полосы: тест чтения данных с карты с магнитной полосой.

- Извлечь карту: карта выдвигается в выходной лоток.

- Выход: закрыть текущий интерфейс.

## Регулировка натяжения ленты

Если на боковой стороне карты появляются цветные линии: уменьшите (-) белое конечное значение или увеличьте (+) красное конечное значение.

Если внутри карточки появляются цветные линии: увеличьте (+) конечное значение белого или уменьшите (-) конечное значение красного.

Применить к принтеру: после установки нового значения параметра нажмите «Применить», чтобы изменения вступили в силу.

## Другие инструменты

（1） Обновите печатающую головку: обновите штрих-код новой печатающей головки после замены печатающей головки. В противном случае это может привести к проблемам с печатью.

（2） Инструмент тестирования автоматической подачи карточек: убедитесь, что карточка может подаваться автоматически.

# Тест печати

## Страница тестирования драйвера

Шаг 1. Откройте «Настройки печати», нажмите «Инструмент», найдите и нажмите «Калибровка положения».

Шаг 2: Поместите белую карточку в загрузочный лоток, затем нажмите «Распечатать тестовую таблицу».

Тестовая карта

.

Как подавать карту:

По умолчанию выбрана подача карточек из входного / выходного отверстия. Ручная подача карточек по частям из заднего отверстия подачи / вывода карточек не является обязательной. Вы можете установить предпочтительный режим подачи карты в «Параметры печати», как показано на рисунке ниже.

Если вы используете чип-карту или карту с магнитной полосой, подайте карту в соответствии с направлением вставки карты банкомата.

## Seaory iCARDE программное обеспечение для дизайна карт

После выполнения всех вышеуказанных шагов соответствующее программное обеспечение можно использовать для печати и тестирования карточного принтера. Вы также можете выполнить тестовую печать с помощью программного обеспечения Seaory iCARDE. Подробную информацию см. В руководстве по Seaory iCARDE.

# Чистка и уход

## Замена чистящего валика

Чистящий валик предназначен для поглощения пыли с карты и улучшения качества печати.

Заменяйте чистящий валик после каждого использования рулона ленты или один раз в месяц. Подробную информацию о работе см. В разделе 5.1.

## Путь движения чистящей карты

Отложение пыли или загрязнений внутри карточного принтера может вызвать повреждение важных деталей и повлиять на качество печати. Поэтому рекомендуется чистить принтер при замене ленты или, по крайней мере, один раз в месяц.

- Руководство по эксплуатации драйвера см. В разделе 7.14.

（2）Руководство по эксплуатации LCM:

Шаг 1. Извлеките чистящую карту из коробки для принадлежностей, удалите гиалиновый слой 3M с обеих сторон чистящей карты и поместите его во входной бункер.

Чистящая карта

Шаг 2: Когда на карточном принтере отображается «Готово», нажмите «ОК» один раз, затем нажмите «>» два раза.

Выбрать / Установить / Подтвердить

Назад / Выход

Страница назад

Страница вперед

Шаг 3: ЖКМ показывает «Функция очистки», нажмите «ОК» один раз. Затем LCM покажет «Откройте крышку».

Шаг 4: Откройте крышку, выньте картридж с лентой и закройте верхнюю крышку.

Выньте риббон

Откройте верхнюю крышку

Закройте верхнюю крышку

Шаг 5: Нажмите «ОК» один раз. Карточный принтер начнет чистку.

Шаг 6: Чистящая карта выйдет из выходного отверстия карты после завершения очистки. После этого установите картридж с лентой и закройте верхнюю крышку.

## Очистка печатающей головы

Печатающая головка - самая важная и ценная часть карточного принтера. Как и автомобиль, это расходный материал, который со временем выходит из строя. Только постоянное внимание к техническому обслуживанию может продлить срок службы.

Метод обслуживания заключается в использовании чистящей палочки для очистки. Очищайте его каждый раз при смене ленты или при плохом эффекте печати. И также рекомендуется чистить печатающую головку один раз в месяц.

Печатающая голова

Шаги по очистке печатающей головки:

Шаг 1. Выньте чистящую палочку из коробки с принадлежностями.

Чистящая палочка

Шаг 2: Выключите карточный принтер, откройте верхнюю крышку и найдите печатающую головку, показанную на рисунке ниже.

Печатающая головка

Шаг 3. Протрите печатающую головку в одном направлении слева направо или справа налево с помощью чистящей палочки. Не протирайте туда-сюда. Обычно протрите 3-5 раз.

Вытирать в одном направлении

Избегайте прямого контакта печатающей головки с металлическими предметами, острыми предметами или пальцами, а также не загрязняйте жидкость для очистки печатающей головки.

# Замена печатающей головы

При длительном использовании принтера, когда истечет срок службы или нет регулярной чистки или обслуживания или искусственного повреждения, на принтере появятся сломанная игла, пустые вертикальные полосы и т. Д. Затем вам необходимо заменить печатающую головку

Последовательность действий:

Шаг 1. Выньте новую печатающую головку и запишите ее серийный номер.

Шаг 2: Выключите карточный принтер, откройте верхнюю крышку и найдите печатающую головку, показанную на рисунке ниже.

Печатающая голова

Шаг 3: Внимательно посмотрите на конструкцию с обеих сторон печатающей головки

Сбоку

Спереди

Шаг 4: Снимите печатающую головку

Возьмитесь за печатающую головку за обе стороны и прижмите печатающую головку к крышке. В это время пружина будет сжата. Ослабьте печатающую головку, когда маленький цилиндр с обеих сторон печатающей головки выйдет из металлического крючка

Найдите проводку и рукой вытащите ее из вилки.

Шаг 5: Установите новую печатающую головку

Выньте новую печатающую головку и подсоедините проводку печатающей головки к электрическому разъему. Обратите внимание, что направление штекера проводки должно совпадать с направлением интерфейса печатающей головки.

Конец

Зафиксируйте печатающую головку на крючке и удерживайте часть A напротив части B, пока цилиндры с обеих сторон части A не застрянут на металлическом крючке.

B

A

Конец

Шаг 6: Введите серийный номер новой печатающей головки в драйвер. Отсутствие ввода может привести к неправильной печати.

Серийный номер печатающей головы

Откройте «Параметры печати», нажмите «Инструмент», найдите и нажмите «Обновить печатающую головку».

# Общие коды неисправностей и решения

Карточный принтер случайно обнаруживает некоторые неисправности в процессе использования, и самый прямой способ определить неисправность - это увидеть код, отображаемый на экране дисплея LCM карточного принтера. Узнайте код неисправности карточного принтера, вы сможете четко узнать причину неисправности и найти решение.

| Fault code | Fault name | Reason | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| CODE:43 | - Ribbon missing | Лента не установлена. | Установите ленту в соответствии с руководством по эксплуатации. |
| CODE:46 | Ribbon out | Замените новую ленту | Замените новую ленту в соответствии с руководством по эксплуатации |
| CODE:5F | Card out | Разместите несколько карт | Разместите несколько карт в соответствии с руководством по эксплуатации |
| CODE:21 | Cover open | Верхняя крышка не закрыта | Закройте верхнюю крышку |
| CODE:22 | Reject box open | Окно отклонения открыто | Закройте окно отклонения |
| CODE:23 | Reject box full | Поле для отклонения заполнено. | Выньте дефектные карты. |
| CODE:51 | Card feed error | Неправильная настройка толщины входа подачи карточек | Отрегулируйте толщина карты подачи согласно инструкции по эксплуатации |
| CODE:11 | Card jam | Необычное застревание карты | Регулярно очищайте движущийся ролик карты в соответствии с руководством по эксплуатации. |
| CODE:44 | Ribbon unsupport | Отсутствие поддержки ленты | Проверьте сведения о ленте в драйвере или LCM и обратитесь к местному дистрибьютору. |

# FAQ

## Принтер не печатает

- Убедитесь, что драйвер карточного принтера установлен правильно

- Проверьте подключение кабеля питания и USB.

- Проверьте ленты и открытки

- Распечатать тестовое изображение

## Принтер выдает белые карты

- Проверьте риббон и карты

- Сбросьте параметры карточного принтера с помощью драйвера (параметр печати - Инструмент - - Калибровка положения - Сброс до заводских значений по умолчанию) или настройте значения L, T и S.

- Попробуйте напечатать снова после настройки

- Проверьте, соответствует ли печатная карта стандарту CR-80.

## При частичной или ошибочной печати

- Проверьте настройки карточного принтера.

- Проверьте кабель и ленту

- Убедитесь, что чистящий валик чистый

- Убедитесь, что карта чистая

- Проверьте печатающую головку

## Если напечатанная карта имеет дефект

- Поверхность карты не чистая

- Очистите карточный принтер с помощью чистящей карты.

- Печатающая головка не чистая и не повреждена, необходимо протереть очистку или заменить

- Проверьте, нужно ли заменить чистящий валик.

## Когда на распечатанной карточке появляется белая линия

- Проверьте, правильно ли установлена лента

- Убедитесь, что печатающая головка не чиста и не повреждена.

## Когда на распечатанной карточке появляются белые вертикальные или цветные линии

- Возможно, печатающая головка повреждена

## Когда на распечатанной карточке появляется размытое изображение

- Проверьте, правильно ли установлена лента

- Проверьте чистящий валик или печатающую головку.

- Проверьте, соответствует ли печатная карта стандарту CR-80.